ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ В СБОРНИКЕ ТРУДОВ

Международной научно-практической конференции

"Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеханики: IPDME-2018"

УДК 621.926.001.66

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК

СО СЛОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ЩЕКИ

Н.С. Голиков, И.П. Тимофеев

Санкт-Петербургский Горный университет

GolikovNikolay@yandex.ru

Производительность является важным технологическим показателем щековых дробилок со сложным движением щеки (ЩДС), определяющим их эффективность и характеризующим условия прохождения материала через рабочую камеру. Опыт эксплуатации и проведенные исследования показывают, что производительность ЩДС существенно зависит от конструкции машины и закона движения ее рабочего органа.

На сегодняшний день предложено множество теоретических, эмпирических и полуэмпирических зависимостей для ориентировочной оценки производительности ЩДС.

B

b

S

s

C

D

E

F

O

y

x

Рис. 1. Определение ширины входного B и выходного b отверстий, а также хода сжатия подвижной щеки в верхней S и нижней s части рабочей камеры.

Наиболее известная эмпирическая зависимость получена Ф. Таггартом, т/ч:

Q=930⋅L⋅B,

где: L и B – длина и ширина входного отверстия дробилки, м.

Б.В. Клушанцев в ходе экспериментов установил, что производительность ЩДС прямо пропорциональна объему рабочей камеры и частоте движения рабочего органа, и обратно пропорциональна степени дробления, т/ч:

Q=30⋅B−b⋅Sсрi⋅tgδ⋅L⋅n⋅μ⋅γ,

где: B и b – ширина входного и выходного отверстий, м; Sср – средний ход сжатия подвижной щеки, м; i - степень дробления, μ – коэффициент разрыхления материала в рабочей камере; γ – плотность дробимого материала, т/м3.

Результаты расчета по этой полуэмпирической формуле достаточно близко отвечают фактическим данным. Используемые в ней геометрические параметры рабочей камеры могут быть выражены через параметры траекторий точек подвижной щеки (рис. 1):

Q=15⋅xCmin⋅xCmin−xDmin⋅xCmax+xDmax−xCmin−xDminxDmintgδ⋅L⋅n⋅μ⋅γм,

где значения абсцисс точек определяются стандартными аналитическими методами теории механизмов и машин.

Полученное выражения устанавливает функциональные взаимосвязи между геометрическими параметрами кинематической схемы рабочего механизма и производительностью ЩДС и открывает возможность для решения важной научно-технической задачи - выбора рациональных значений параметров ее кинематической схемы.